| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ # ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ # ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ #### ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ # ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | # ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια σωληνών και εξαρτημάτων άρδευσης για ΚΧ Πρασίνου και σχολικούς κήπους» ΚΑ 35-7135.007 |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα υλικά που αφορούν στη συγκεκριμένη προμήθεια πρέπει να έχουν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές.

Στα είδη που αναφέρεται εμπορικό όνομα χωρίς τις λέξεις «ή αντίστοιχο» θα χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση υπαρχόντων, που πρέπει να ταιριάζουν απόλυτα και να λειτουργούν σωστά, γι΄αυτό απαιτείται η προμήθεια συγκεκριμένων τύπων.

| α/α | Είδος | μμ |
| --- | --- | --- |
|  | Σωλήνες άρδευσης |  |
| 1 | σταλακτηφόρος σωλήνας άρδευσης PE (πολυαιθυλενίου) Φ16/50 εκ. (παροχή σταλάκτη 4 lt/h) (κουλούρα 300 m) | μέτρο |
| 2 | σταλακτηφόρος σωλήνας άρδευσης PE Φ16/25 εκ. (παροχή σταλάκτη 4 lt/h) (κουλούρα 300 m) | μέτρο |
| 3 | σταλακτηφόρος σωλήνας άρδευσης PE Φ16/25 εκ. (παροχή σταλάκτη 2 lt/h) (κουλούρα 300 m) | μέτρο |
| 4 | σταλακτηφόρος σωλήνας άρδευσης με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες PE Φ16/33 εκ. (παροχή σταλάκτη 4 lt/h) (κουλούρα 300 m) | μέτρο |
| 5 | σταλακτηφόρος σωλήνας άρδευσης με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες PE Φ16/33 εκ. (παροχή σταλάκτη 2 lt/h) (κουλούρα 300 m) | μέτρο |
| 6 | σωλήνας άρδευσης PE Φ16/6 atm (κουλούρα 350 m) | μέτρο |
| 7 | σωλήνας άρδευσης PE Φ20 μαύρο (κουλούρα 350 m) | μέτρο |
| 8 | σωλήνας άρδευσης PE Φ20 καφέ (κουλούρα 350 m) | μέτρο |
| 9 | σωλήνας άρδευσης PE Φ25/6 atm (κουλούρα 250 m) | μέτρο |
| 10 | σωλήνας άρδευσης PE Φ32/6 atm (κουλούρα 200 m) | μέτρο |
| 11 | σωλήνας άρδευσης PE Φ50/6 atm | μέτρο |
| 12 | σωλήνας άρδευσης PE Φ63/6 atm | μέτρο |
| 13 | σωλήνας άρδευσης PE Φ90/6 atm | μέτρο |
| 14 | σταλακτηφόρος σωλήνας PE Φ17/33 εκ. CNL μωβ χρώματος (κουλούρα 400 m) με παροχή σταλάκτη 1,6 lt/h | μέτρο |
| 15 | σταλακτηφόρος σωλήνας PE Φ16/30 εκ. CNL για υπόγεια άρδευση (κουλούρα 400 m), με παροχή σταλάκτη 1,6 lt/h | μέτρο |
| 16 | χαλκοσωλήνας Φ18 | μέτρο |
|  | Προγραμματιστές - Ηλεκτροβάνες - εξαρτήματα |  |
| 17 | βαλβίδα για προγραμματιστή μπαταρίας Galcon 3/4'' με πηνίο 18V Θ-Θ | Τεμάχιο (τεμ) |
| 18 | βαλβίδα για προγραμματιστή μπαταρίας Galcon 1'' με πηνίο 18V Θ-Θ | τεμ |
| 19 | προγραμματιστής μπαταρίας DC18V 4 στάσεων Galcon | τεμ |
| 20 | προγραμματιστής μπαταρίας DC 18V 1 στάσεως Galcon | τεμ |
| 21 | προγραμματιστής ρεύματος Orbit 4 στάσεων εσωτερικού χώρου με 2 προγράμματα με 8 ενάρξειs ανά πρόγραμμμα και διάρκεια πoτίσματος 1-99 λεπτά με οθόνη LCD ή αντίστοιχο | τεμ |
| 22 | προγραμματιστής ρεύματος Orbit 6 στάσεων εσωτερικού χώρου με 2 προγράμματα με 8 ενάρξειs ανά πρόγραμμμα και διάρκεια πoτίσματος 1-99 λεπτά με οθόνη LCD ή αντίστοιχο | τεμ |
| 23 | επαγγελματικός προγραμματιστής άρδευσης 1 στάσης μπαταρίας DC 9 Volt (1 μπαταρίας) Rainbird WP1-JTV Kit αδιάβροχος, IP 68, τριών πλήκτρων (keypad), με οθόνη LCD, με 8 ενάρξεις ανά ημέρα, διάρκεια άρδευσης από 1 λεπτό έως 12 ώρες με πηνίο latching με ηλεκτροβάνα JTV ή αντίστοιχο | τεμ |
| 24 | επαγγελματικός προγραμματιστής άρδευσης 2 στάσεων μπαταρίας DC 9 Volt (2 μπαταρίες) Rainbird WP2 αδιάβροχος, IP 68, πέντε πλήκτρων (keypad), με οθόνη LCD, τρία ανεξάρτητα προγράμματα, με 8 ενάρξεις ανά ημέρα, διάρκεια άρδευσης από 1 λεπτό έως 12 ώρες με πηνίο latching ή αντίστοιχο | τεμ |
| 25 | προγραμματιστής άρδευσης μπαταρίας αδιάβροχος Hunter σειρά SVC 1 στάσης, με οθόνη LCD και 5 πλήκτρα, με πηνίο μανδάλωσης solenoid DC 9 volt, με 9 ενάρξεις ανά ημέρα, διάρκεια άρδευσης από 0 λεπτό έως 240 ώρες, outdoor, διπλός δακτύλιος-Ο που σφραγίζει το διαμέρισμα μπαταρίας, με Η/Β PGV ή αντίστοιχο | τεμ |
| 26 | προγραμματιστής άρδευσης μπαταρίας αδιάβροχος Hunter σειρά SVC 2 στάσεων, με οθόνη LCD και 5 πλήκτρα, με πηνίο μανδάλωσης solenoid DC 9 volt, με 9 ενάρξεις ανά ημέρα, διάρκεια άρδευσης από 0 λεπτό έως 240 ώρες, outdoor, διπλός δακτύλιος-Ο που σφραγίζει το διαμέρισμα μπαταρίας ή αντίστοιχο | τεμ |
| 27 | προγραμματιστής μπαταρίας T-BOS RAINBIRD 1 στάσης | τεμ |
| 28 | προγραμματιστής μπαταρίας T-BOS RAINBIRD 2 στάσεων | τεμ |
| 29 | πηνίο ηλεκτροβάνας μπαταρίας Irritrol | τεμ |
| 30 | πηνίο ηλεκτροβάνας μπαταρίας Rainbird | τεμ |
| 31 | πηνίο ηλεκτροβάνας ρεύματος Rainbird | τεμ |
| 32 | πηνίο ηλεκτροβάνας τύπου μανδάλωσης latching ρεύματος 24V Hunter | τεμ |
| 33 | ηλεκτροβάνα DC Rainbird Θ-Θ θηλυκή 1΄΄ flow control ή αντίστοιχο (συμβατό με προγραμματιστής άρδευσης μπαταρίας DC Rainbird WP1 & WP2 ή αντίστοιχο) (η ηλεκτροβάνα θα συνδεθεί με τον προγραμματιστή με α/α 24) | τεμ |
| 34 | ηλεκτροβάνα ΑC Rainbird Θ-Θ 1΄΄ flow control ή αντίστοιχο | τεμ |
| 35 | ηλεκτροβάνα DC 9 volt Hunter Θ-Θ 1΄΄ flow control με πηνίο latching ή αντίστοιχο (συμβατό με προγραμματιστής άρδευσης μπαταρίας DC Hunter SVG ή αντίστοιχο) (η ηλεκτροβάνα θα συνδεθεί με τον προγραμματιστή με α/α 26) | τεμ |
| 36 | ηλεκτροβάνα ΑC 9 volt Hunter Θ-Θ 1΄΄ flow control με πηνίο latching ή αντίστοιχο | τεμ |
| 37 | ηλεκτροβάνα ΑC Hunter Θ-Θ 11/2΄΄ flow control με πηνίο latching ή αντίστοιχο | τεμ |
| 38 | ηλεκτροβάνα ΑC Hunter Θ-Θ 2΄΄ flow control με πηνίο latching ή αντίστοιχο | τεμ |
| 39 | βροχομετρικός διακόπτης με βάση από ανοξείδωτο ατσάλι, κατάλληλος για όλα τα συστήματα άρδευσης που θα συνδέεται με προγραμματιστή άρδευσης μέσω καλωδίου, με καλώδια μήκους 2 μ. | τεμ |
|  | ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |  |
| 40 | σύνδεσμος ορειχάλκινος πολυαιθυλενίου Φ63χΦ63 εξωτερικής σύσφιξης | τεμ |
| 41 | σύνδεσμος ορειχάλκινος πολυαιθυλενίου Φ50χΦ50 εξωτερικής σύσφιξης | τεμ |
| 42 | ρακόρ ορειχάλκινο πολυαιθυλενίου Φ50χ11/2 εξωτερικής σύσφιξης | τεμ |
| 43 | ρακόρ κώνικο θηλυκό 11/2΄΄ | τεμ |
| 44 | ταφ cordon 1΄΄ | τεμ |
| 45 | ταφ cordon 11/4΄΄ | τεμ |
| 46 | ταφ cordon 11/2΄΄ | τεμ |
| 47 | μαστός γαλβανισμένος 11/2΄΄ | τεμ |
| 48 | μαστός ορειχάλκινος 3/4΄΄ | τεμ |
| 49 | μαστός ορειχάλκινος 1΄΄ | τεμ |
| 50 | μαστός ορειχάλκινος 11/4΄΄ | τεμ |
| 51 | μαστός ορειχάλκινος 11/2΄΄ | τεμ |
| 52 | μαστός ορειχάλκινος 2΄΄ | τεμ |
| 53 | μούφα γαλβανισμένη 11/2΄΄ | τεμ |
| 54 | μούφα γαλβανισμένη 11/4΄΄ | τεμ |
| 55 | μούφα γαλβανισμένη 1΄΄ | τεμ |
| 56 | συστολή αμερικής 11/4χ 1΄΄ | τεμ |
| 57 | συστολή αμερικής 11/4χ3/4΄΄ | τεμ |
| 58 | συστολή αμερικής 11/4χ 1΄΄ | τεμ |
| 59 | συστολή αγγλίας 11/2χ 1΄΄ | τεμ |
| 60 | συστολή αγγλίας 11/2χ 11/4΄΄ | τεμ |
| 61 | συστολή αγγλίας γαλβ 2χ11/2΄΄ | τεμ |
| 62 | γωνία ΜΕΒ γαλβανισμένη11/2΄΄ | τεμ |
| 63 | γωνία ΜΕΒ γαλβανισμένη11/4΄΄ | τεμ |
| 64 | γωνία ΜΕΒ γαλβανισμένη1΄΄ | τεμ |
| 65 | γωνία κορδον 11/2΄΄ | τεμ |
| 66 | γωνία κορδον 11/4΄΄΄΄ | τεμ |
| 67 | βρύση 1/2΄΄ | τεμ |
| 68 | βρύση λουκέτο 1/2΄΄ | τεμ |
| 69 | βάνα με κλειδαριά CIM 1΄΄ | τεμ |
| 70 | κρουνός FW 1΄΄ | τεμ |
| 71 | κρουνός FW 11/4΄΄ | τεμ |
| 72 | κρουνός FW 11/2΄΄ | τεμ |
| 73 | κρουνός FW 2΄΄ | τεμ |
| 74 | σύνδεσμος εξωτερικής σύσφιξης πολυαιθυλενίου Φ20χ20 | τεμ |
| 75 | παροχή (ρακόρ) δεξαμενής 2΄΄ | τεμ |
| 76 | παροχή (ρακόρ) δεξαμενής 1΄΄ | τεμ |
| 77 | ρακόρ βρύσης 3/4΄΄ | τεμ |
| 78 | βαλβίδα αντεπιστροφής κλαπέ 11/2΄΄ | τεμ |
| 79 | βαλβίδα αντεπιστροφής κλαπέ 2΄΄ | τεμ |
|  | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |  |
| 80 | διόφθαλμα Φ20 | τεμ |
| 81 | διόφθαλμα Φ16 | τεμ |
| 82 | σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος με έξοδο για μικροσωλήνα Φ4-5, παροχής 4 λτ | τεμ |
| 83 | σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος με έξοδο για μικροσωλήνα Φ4-5, παροχής 8 λτ | τεμ |
| 84 | σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος με έξοδο για μικροσωλήνα Φ4-5, παροχής 24 λτ | τεμ |
| 85 | σύνδεσμος κοχλιωτός Φ90χ90 | τεμ |
| 86 | σύνδεσμος κοχλιωτός Φ63χ63 | τεμ |
| 87 | σύνδεσμος κοχλιωτός Φ50χ50 | τεμ |
| 88 | σύνδεσμος κοχλιωτός Φ40χ40 | τεμ |
| 89 | σύνδεσμος ρακόρ lock Φ32x32 | τεμ |
| 90 | σύνδεσμος ρακόρ lock Φ25x25 | τεμ |
| 91 | σύνδεσμος ρακόρ lock Φ20x20 | τεμ |
| 92 | σύνδεσμος ρακόρ lock Φ16x16 | τεμ |
| 93 | σύνδεσμος ασφαλείας σταλακτηφόρου Φ16χ16 | τεμ |
| 94 | σύνδεσμος ασφαλείας σταλακτηφόρου Φ20χ20 | τεμ |
| 95 | σύνδεσμος φις Φ17Χ17 | τεμ |
| 96 | σύνδεσμος φις Φ8 | τεμ |
| 97 | ταφ ρακόρ θηλυκό Φ16χ3/4΄΄χΦ16 | τεμ |
| 98 | ταφ ρακόρ θηλυκό Φ16χ1΄΄χΦ16 | τεμ |
| 99 | ταφ σώμα 1χ1χ1΄΄ | τεμ |
| 100 | ταφ σώμα 3/4χ3/4χ3/4΄΄ | τεμ |
| 101 | περικόχλιο Φ25χ1΄΄ | τεμ |
| 102 | περικόχλιο Φ20χ3/4΄΄ | τεμ |
| 103 | περικόχλιο Φ16χ3/4΄΄ | τεμ |
| 104 | κώνος Φ25 | τεμ |
| 105 | κώνος Φ20 | τεμ |
| 106 | κώνος Φ16 | τεμ |
| 107 | γωνία ρακόρ κοχλιωτή Φ50χ50 | τεμ |
| 108 | γωνία ρακόρ κοχλιωτή Φ40χ40 | τεμ |
| 109 | γωνία ρακόρ κοχλιωτή Φ32χ32 | τεμ |
| 110 | γωνία ρακόρ κοχλιωτή Φ25χ25 | τεμ |
| 111 | γωνία ρακόρ κοχλιωτή Φ20χ20 | τεμ |
| 112 | μαστός με δαχτυλίδι 1΄΄χ1΄΄ | τεμ |
| 113 | μαστός 3/4΄΄χ1/2΄΄ | τεμ |
| 114 | μαστός 3/4΄΄χ3/4΄΄ | τεμ |
| 115 | μαστός 1΄΄χ3/4΄΄ | τεμ |
| 116 | μαστός 1΄χ1΄΄ | τεμ |
| 117 | μαστός 11/2΄΄χ11/2 | τεμ |
| 118 | μαστός 2΄΄χ2΄΄ | τεμ |
| 119 | μούφα 3/4΄΄χ3/4΄΄ | τεμ |
| 120 | μούφα συστολική 2΄΄χ11/2 | τεμ |
| 121 | μούφα 11/2χ11/2 | τεμ |
| 122 | μούφα 1΄΄ | τεμ |
| 123 | μούφα 2΄΄χ2΄΄ | τεμ |
| 124 | βάνα PE Θ-Θ 11/2΄΄ σφαιρική | τεμ |
| 125 | βάνα ΡΕ Θ-Θ Φ32χ1΄΄ σφαιρική | τεμ |
| 126 | βάνα ΡΕ Α-Θ 3/4΄΄χ3/4΄΄ σφαιρική | τεμ |
| 127 | βανάκι νίπελ φις Φ16χ3/4΄΄ | τεμ |
| 128 | βανάκι φις Φ16χ16 | τεμ |
| 129 | βανάκι φις Φ20χ20 | τεμ |
| 130 | βανάκι σύνδεσμος ρακόρ Φ16χ16΄΄ | τεμ |
| 131 | βανάκι σύνδεσμος ρακόρ Φ20χ20 | τεμ |
| 132 | ταφ φις Φ17χ17χ17 | τεμ |
| 133 | ταφ φις Φ16χ16χ16 | τεμ |
| 134 | ταφ φις Φ20χ20χ20 | τεμ |
| 135 | ταφ ρακόρ κοχλιωτό θηλυκό Φ50χ50χ50 | τεμ |
| 136 | ταφ ρακόρ κοχλιωτό θηλυκό Φ40χ40χ40 | τεμ |
| 137 | ταφ ρακόρ κοχλιωτό θηλυκό Φ32χ32χ32 | τεμ |
| 138 | ρακόρ κοχλιωτό αρσενικό Φ63χ2΄΄ | τεμ |
| 139 | ρακόρ κοχλιωτό αρσενικό Φ63χ11/2 | τεμ |
| 140 | ρακόρ κοχλιωτό αρσενικό Φ32χ1΄΄ | τεμ |
| 141 | ρακόρ κοχλιωτό αρσενικό Φ25 χ 1΄΄ | τεμ |
| 142 | ρακόρ κοχλιωτό αρσενικό Φ50χ11/2 | τεμ |
| 143 | ρακόρ κοχλιωτό αρσενικό Φ20χ3/4΄΄ | τεμ |
| 144 | σέλα σφήνας Φ32χ3/4΄΄ | τεμ |
| 145 | σέλα σφήνας Φ32χ1/2΄΄ | τεμ |
| 146 | σέλα Φ40χ3/4 μονή συρταρωτή | τεμ |
| 147 | σέλλα Φ50χ3/4 μονή συρταρωτή | τεμ |
| 148 | σέλα μονή Φ32χ3/4΄΄ μονή συρταρωτή | τεμ |
| 149 | σέλα Φ63χ3/4΄΄ μονή συρταρωτή | τεμ |
| 150 | σέλα Φ63χ1΄΄ μονή συρταρωτή | τεμ |
| 151 | σέλα Φ63χ1΄΄ μονή βιδωτή | τεμ |
| 152 | συστολή αμερικής πλαστική 1΄΄χ3/4 | τεμ |
| 153 | συστολή αμερικής πλαστική 3/4΄΄ χ 1/2΄΄ | τεμ |
| 154 | συστολή αμερικής πλαστική 11/2΄΄χ11/4΄΄ | τεμ |
| 155 | συστολή αμερικής πλαστική 11/4΄΄ χ 1΄΄ | τεμ |
| 156 | πιπέτα ασφαλείας σταλακτηφόρου Φ16 | τεμ |
| 157 | πιπέτα ασφαλείας σταλακτηφόρου Φ20 | τεμ |
| 158 | ταπάκια Φ4 | τεμ |
| 159 | βαλβίδα απορροής (καφέ χρώματος) για υπόγεια άρδευση | τεμ |
| 160 | βαλβίδα εξαερισμού (γκρι χρώματος) για υπόγεια άρδευση | τεμ |
| 161 | γάντζος εδάφους Φ16-Φ20 | τεμ |
|  | ΔΙΑΦΟΡΑ |  |
| 162 | εκτοξευτήρας στατικός σώμα | τεμ |
| 163 | ακροφύσιο εκτοξευτήρα ΜΡ ROTATOR 2000 360 | τεμ |
| 164 | ακροφύσιο εκτοξευτήρα ΜΡ ROTATOR 2000 90-210 | τεμ |
| 165 | ακροφύσιο εκτοξευτήρα ΜΡ ROTATOR 2000 210-270 | τεμ |
| 166 | ακροφύσιο εκτοξευτήρα ΜΡ ROTATOR corner (45º-105º) | τεμ |
| 167 | Εκτοξευτήρας (Pop up) Hunter PS στατικός τύπου σπρέυ, ακτίνας 3-4,5 μ, με ενσωματωμένο ακροφύσιο και ρυθμιζόμενη γωνία 1-360º, είσοδος 1/2΄΄ θηλυκό ή αντίστοιχο | τεμ |
| 168 | Εκτοξευτήρας (Pop up) Hunter PGP γραναζωτός, τύπου σπρέυ, ακτίνας 6-15 μ, με σετ 12 ακροφυσίων και ρυθμιζόμενη γωνία 40-360º, ύψος σώματος 10 εκ., είσοδος 3/4΄΄ θηλυκό ή αντίστοιχο | τεμ |
| 169 | ερμάριο πολυεστερικό με πλάτη, με ίνες υάλου, στεγανό ΙΡ 65 διαστάσεων 30χ25χ17 με κλειδαριά | τεμ |
| 170 | εύκαμπτος σωλήνας (flexible) 1’’ μήκους 60 εκ. | τεμ |
| 171 | εύκαμπτος σωλήνας (flexible) 1’’ μήκους 80 εκ. | τεμ |
| 172 | εύκαμπτος σωλήνας (flexible) 11/2’’ μήκους 100 εκ. | τεμ |
| 173 | φρεάτιο πλαστικό Jumbo 50χ60 cm | τεμ |
| 174 | φρεάτιο πλαστικό Standard 30x40 cm | τεμ |
| 175 | φρεάτιο πλαστικό στρογγυλό μικρό (6΄΄ ) με απλό μηχανισμό ασφαλείας, από ισχυρό HDPE, για προστασία H/B | τεμ |
| 176 | φρεάτιο πλαστικό στρογγυλό μεγάλο (10΄΄ ) με απλό μηχανισμό ασφαλείας, από ισχυρό HDPE, για προστασία H/B | τεμ |
| 177 | φρεάτιο τσιμεντένιο με μεταλλικό καπάκι 30χ30 εκ | τεμ |
| 178 | φίλτρο γραμμής μικρό 3/4΄΄χ3/4΄΄ | τεμ |
| 179 | φίλτρο γραμμής μικρό 1΄΄χ1΄΄ | τεμ |
| 180 | σίτα μικρού φίλτρου γραμμής | τεμ |
| 181 | φίλτρο γραμμής σίτας 11/2΄΄χ 11/2΄΄ | τεμ |
| 182 | φίλτρο γραμμής δίσκων 2΄΄χ 2΄΄ | τεμ |
| 183 | φλοτέρ ορειχάλκινο 11/4΄΄΄΄ | τεμ |
| 184 | φλοτέρ ορειχάλκινο 1΄΄ | τεμ |
| 185 | φλοτέρ ορειχάλκινο 3/4΄΄ | τεμ |
| 186 | φούσκα Φ180 | τεμ |
| 187 | φούσκα Φ150 | τεμ |
| 188 | φούσκα Φ120 | τεμ |
| 189 | σγρόμπια μικρή Φ3 | τεμ |
| 190 | σγρόμπια μικρή Φ4 | τεμ |
| 191 | σγρόμπια μικρή Φ6 | τεμ |
| 192 | σγρόμπια μεγάλη με ελατήριο Φ4 | τεμ |
| 193 | λιπαντήρα τύπου Ventouri κομπλέ 3/4΄΄ | τεμ |
| 194 | τεφλον 19 mmx15 mmx0,2 mm | τεμ |
| 195 | τεφλόν νήμα 80 m | τεμ |
| 196 | κεφαλή φλόγιστρου burner | τεμ |
| 197 | φιάλη προπανίου κίτρινη | τεμ |
| 198 | μπαταρίες αλκαλικές 9 Volt 6LR61 (μπλε χρώματος) | τεμ |
| 199 | καλώδιο ηλεκτροβανών 3 κλωνο ΝΥΥ αδιάβροχο ενισχυμένο με διπλή επένδυση | μέτρο |
| 200 | καλώδιο ηλεκτροβανών 5 κλωνο ΝΥΥ αδιάβροχο ενισχυμένο με διπλή επένδυση | μέτρο |

Ηράκλειο 17 / 10 / 2011

| Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Δρ Μαρία Βασαρμιδάκη Γεωπόνος ΓΠΑ με Α΄ Βαθμό | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Διευθυντής Αντώνης Μετοχιανάκης Μηχανολόγος Μηχανικός με Α΄ Βαθμό |
| --- | --- |